| HTBLuVA Graz –Gösting Ibererstraße 15-21 8051 Graz |  |
| --- | --- |

Abteilung für
Elektronik und Technische Informatik

Black Mirror

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:	Betreut von:

Robert Milanovici	5BHEL	DI Franz Patz

Manuel Greinix		5BHEL	DI Rudolf Schamberger

Vorgelegt am tt. Monat jjjj

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung	5

1.1 Kurzfassung	5

1.2 Abstract	5

2 Lastenheft	6

2.1 Projektziel	6

2.2 Nutzen des Produkts	6

2.3 Randbedingungen	7

2.4 Chancen und Risiken	7

2.5 Aufwandsabschätzung	7

3 Projektplanung	8

3.1 Aufgabenteilung	8

4 Grundlagen	9

4.1 Bildverarbeitung	9

4.1.1	Grauwertbild	9

4.1.2	Klassische Bildverarbeitung	9

4.1.3	Segmentierung	10

4.1.4	Zeitliche Glättung	10

4.2 Künstliche Intelligenz in der Bildanalyse	10

4.2.1	Mediapipe Selfie Segmentation	10

4.2.2	Mediapipe Hands	11

4.3 Medien- und LED-Display-Technik	11

4.4 Git, Versionsverwaltung und Entwicklungsumgebung	11

5 Analyse und Anforderungen	12

5.1 Ausgangssituation und Ideenfindung Black Mirror	12

5.2 Funktionale Anforderungen	12

5.3 Use Cases und Szenarien	12

5.4 Systemgrenzen und Annahmen	12

6 Evaluierte Lösungsansätze	13

6.1 Personenerfassung	13

6.1.1	Bewegungs -und Kantenerkennung	13

6.1.2	BodyPix KI-Segmentierung	13

6.1.3	ASCII-Mirror	13

6.2 Led-Signal	14

6.2.1	Mehr SPIs	14

6.2.2	Schmitt Trigger Verstärkerschaltung	14

6.3 Finaler Algorithmus	16

7 Verwendete Technologien	17

7.1 Programmiersprache und Bibliotheken (Python, OpenCV, NumPy)	17

7.2 MediaPipe Selfie Segmentation und Hands	17

7.3 Bildverarbeitungs- und Filterverfahren	18

7.4 LED-Ansteuerung	18

7.5 Entwicklungswerkzeuge	18

8 Systemkonzept und Architektur	19

8.1 Gesamtüberblick des Systems	19

8.2 Hardwarearchitektur	19

8.2.1	Kameramodul	19

8.2.2	Raspberry Pi	20

8.2.3	LED-Matrix	20

8.2.4	Case	21

8.2.5	Weiter Komponente	21

8.3 Softwarearchitektur	22

8.3.1	Personenerfassung	22

8.3.2	LED-Ansteuerung	22

8.4 Datenfluss	22

9 Personenerfassung Implementierung	23

9.1 Erster Versuch	23

9.2 Finaler Code	23

9.3 Kamerainitialisierung und Vorverarbeitung	24

9.4 Kalibrierung	24

9.5 Hand und Personenerfassung	25

9.6 Nachverarbeitung der Maske (Morphologie, Konturen, Glättung)	26

9.7 Mapping auf die LED-Matrix	26

10 Elektronische Umsetzung der Led-Matrix	27

10.1 Verbindungsplatine	27

10.1.1	Layout	27

10.1.2	Platine	27

10.2 Verstärkerplatine	27

10.2.1	OPA354AIDBVT	27

10.2.2	Schaltung auf Multisim	28

10.2.3	Simulation der Verstärkerschaltung	28

10.2.4	Layout	29

10.2.5	Platine	29

10.3 Levelshifterplatine	29

10.3.1	SN74AHCT125N	29

10.3.2	Schaltung auf Multisim	29

10.3.3	Simulation	29

10.3.4	Layout	30

10.3.5	Platine	30

11 Mechanischer Aufbau und Design	31

11.1 Gehäusekonzept und Spiegelaufbau	31

11.2 Montage von Kamera und LED-Matrix	31

11.3 Kabelmanagement und Sicherheit	31

11.4 Designüberlegungen	31

12 Tests und Evaluierung	32

12.1 Teststrategie und Testumgebung	32

12.2 Funktionstests	32

12.3 Performance-Messungen	32

12.4 Auswertung der Testergebnisse	32

13 Wirtschaftliche Betrachtung	33

13.1 Kostenanalyse	33

14 Zusammenfassung und Ausblick	35

14.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	35

14.2 Erfüllung der Zielsetzung	35

14.3 Mögliche Erweiterungen	35

14.4 Persönliche Reflexion	35

15 Literaturverzeichnis	36

16 Abbildungsverzeichnis	37

17 Tabellenverzeichnis	38

18 Anhang	39

# Einleitung

## Kurzfassung

Unsere Diplomarbeit ist die Entwicklung der Hardware und Software für unseren Black Mirror. Der Black Mirror ist eine LED-Fläche mit einem Kameramodul, welche die Person in Form eines abstrahierten Spiegelbildes darstellt. Durch das gezielte Ein- und Ausschalten der LEDs entsteht ein visueller Effekt, der dem Prinzip des ASCII-Mirrors ähnelt. Anstatt Zeichen zu verwenden, nutzen wir LED-Matrizen, wodurch eine physische und hardwarebasierte Umsetzung entsteht. Wir haben uns für die Entwicklung des Black Mirrors entschieden, da wir dafür sowohl Software- als auch Hardwareentwicklung umsetzen mussten. Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, die LEDs mit so wenig Verzögerung wie möglich anzusteuern, dabei aber dennoch effizient zu arbeiten. Das Herz des Black Mirrors, welches alle Bauteile miteinander verbindet, ist der Raspberry Pi 5. Für das Kameramodul haben wir uns für das Camera Module 3 Wide NoIR entschieden, welches von Raspberry Pi entwickelt wurde.

## Abstract

Our diploma thesis is the development of the hardware and software for our Black Mirror. The Black Mirror is an LED surface with a camera module that represents the person in the form of an abstract mirror image. By selectively turning the LEDs on and off, a visual effect is created that resembles the principle of the ASCII mirror. Instead of using characters, we use LED matrices, resulting in a physical and hardware-based implementation. We decided to develop the Black Mirror because it required us to carry out both software and hardware development. One of our most important goals is to control the LEDs with as little delay as possible while still maintaining efficiency. The heart of the Black Mirror, which connects all components, is the Raspberry Pi 5. For the camera module, we chose the Camera Module 3 Wide NoIR, which was developed by Raspberry Pi.

# Lastenheft

## Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Systems namens Black Mirror, das mithilfe einer Kamera Personen oder Objekte erkennt und deren abstrahierte Darstellung in Echtzeit auf einer LED-Matrix visualisiert.

Das System gilt als erfolgreich umgesetzt, wenn eine stabile Erkennung sowie eine flüssige und verzögerungsfreie Darstellung auf der LED-Matrix erreicht wird.

Durch die Kombination aus Computer Vision, Elektronik und interaktiver Visualisierung entsteht ein technisch und gestalterisch anspruchsvolles Projekt. Die Umsetzung erfolgt mit gängigen Komponenten wie Raspberry Pi, Kamera und LED-Matrix innerhalb eines Entwicklungszeitraums von etwa 250–300 Stunden.

## Nutzen des Produkts

Der Black Mirror verbindet moderne Bilderkennung mit einer künstlerischen Echtzeit-Darstellung. Das System kann als interaktives Display in Ausstellungen, öffentlichen Räumen oder im Smart-Home-Bereich eingesetzt werden.

Der Mehrwert liegt in der Kombination aus Echtzeit-Erkennung und großflächiger visueller Darstellung, wodurch ein hoher Wiedererkennungswert entsteht.

## Randbedingungen

Die Umsetzung erfolgt mit festgelegten Hardwarekomponenten wie Kamera, LED-Matrix und Netzteil innerhalb eines begrenzten Budgets. Die Systemgröße sowie die verfügbaren Ressourcen stellen zusätzliche Rahmenbedingungen dar.

## Chancen und Risiken

Das Projekt besitzt Potenzial im Bereich interaktiver Displays und künstlerischer Installationen. Risiken bestehen insbesondere in der technischen Komplexität, der Marktakzeptanz sowie möglichen Hardware-Limitierungen.

## Aufwandsabschätzung

Die Entwicklung des Prototyps erfolgt durch ein zweiköpfiges Team mit Kenntnissen in Programmierung, Bildverarbeitung und Hardwareintegration.

Die geschätzten Materialkosten für den Prototypen liegen bei etwa 350 €, während der gesamte Entwicklungsaufwand rund 250–300 Stunden beträgt.

# Projektplanung

## Aufgabenteilung

Die Umsetzung des Projekts wurde auf zwei Personen aufgeteilt.

Robert war hauptsächlich für die Entwicklung Personenerfassung verantwortlich. Zur Personenerkennung gehört die Optimierung der Bildverarbeitungsverfahren sowie die Integration KI-basierten Segmentierungen. Dazu war seine Aufgabe die Auswahl der benötigten Bauteile für den Black Mirror und die Simulation sowie der Integration der Hardwaremodule, besonders bei den Led-Matrizen und die dazugehörige Elektronik.

Manuel war für die Live-Übertragung des Kamerabildes auf die Led-Matrix sowie für das Design und die Erstellung des Gehäuses („Case“) und verschiedener Platinen verantwortlich. Darüber hinaus übernahm er die Dokumentation. Die Bildübertragung umfasste die Entwicklung eines funktionierenden Python-Codes sowie dessen optimale Abstimmung auf die Led-Matrix. Der Designe Vorgang der Platinen wurde hauptsächlich in Fusion360 fabriziert. Die Dokumentation erfolgte sowohl auf den von der Schule vorgegebenen Plattformen als auch in einem vom Team erstellten GitHub-Projekt.

# Grundlagen

## Bildverarbeitung

### Grauwertbild

Für dieses Projekt wird das Farbbild zunächst in Graustufen umgewandelt. Dabei werden die Pixel so umgewandelt, dass sie nur noch einen Helligkeitswert besitzen. Dies wird oft verwendet in Bewegungs- und Hintergrunds Analyse.

### Klassische Bildverarbeitung

Zu den klassischen Bildverarbeitungen gehören Filter, Thresholding und morphologische Filter.

- Thresholding wird insbesondere verwendet, damit im Bild in Vor- und Hintergrund getrennt wird. Es wird ein Grenzwert definiert, ab dem ein Pixel als Hintergrund oder als Objekt oder Person erkannt wird. Das Ergebnis gibt häufig eine Binärmaske zurück, in dem der Vor- und Hintergrund als weiß und schwarz dargestellt.

- Morphologische Filter wie Erode, Dilate, Opening und Closing sowie Kantenerkennung werden eingesetzt, um Binärbilder zu verbessern.

- Dilate ist eine Operation, bei welchem die weißen Bereiche eines Binärbildes vergrößert werden. Dabei wird ein Fenster über das Bild gezogen. Falls sich innerhalb dieses Fensters mindestens ein weißer Pixel, wird auch der Mittelpunkt weiß gesetzt. Dadurch werden Lücken geschlossen und benachbarte Bereiche miteinander verbunden

- Erode ist das Gegenstück zu Dilate. Ein Pixel bleibt nur weiß, wenn sich innerhalb des gesamten Fenters ausschließlich weiße Pixel befinden. Der Rest ist schwarz. Dadurch werden kleine Störungen und vergrößerte Bereiche korrigiert.

- Das Opening und Closing sind eine Kombination aus Erode und Dilate. Das Opening läuft so ab, dass zuerst ein Erode gemacht wird und anschließend ein Dilate. Das hilft mit der Entfernung kleiner weißen Störungen. Closing ist genau umgekehrt zuerst Dilate dann Erode. Closing wird verwendet, um kleine Unterbrechungen oder schwarze Löcher in einer weißen Silhouette auszufüllen.

### Segmentierung

Das Ziel der Segmentierung ist es, bestimmte Bereiche eines Bildes, als Beispiel eine Person, vom Hintergrund zu trennen. Der Black Mirror verwendet neben dem Threshold auch eine Hintergrundsubtraktion. Bei der Hintergrundsubtraktion wird ein stationäres Modell des Hintergrunds erzeugt. Veränderungen im Bild werden als Vordergrund gespeichert.

### Zeitliche Glättung

Da die Bilddaten in Echtzeit verarbeitet werden, kann es oft zu Schwankungen, wodurch die Silhouette von Bild zu Bild flackert. Für dieses Problem wird die zeitliche Glättung eingesetzt. Bei der zeitlichen Glättung wird das aktuelle Bild und das vorherige Bild kombiniert. Dadurch entsteht eine stabile Darstellung und reduziert Rauschen.

## Künstliche Intelligenz in der Bildanalyse

### Mediapipe Selfie Segmentation

Das Mediapipe Selfie Segmentation ist ein KI basiertes Modell zur Personenerkennung. Die KI wurde mit einer Menge verschiedener Bilder trainiert und kann somit eine Person von einem Hintergrund unterscheiden. Die KI liefert für jeden Pixel eine Wahrscheinlichkeit, ob diese zur Person dazugehört.  In Kombination mit Thresholds wird eine Binärmaske erstellt.

### Mediapipe Hands

Mediapipe Hands ist ein KI-Modell, welches zur Erkennung von Händen und Fingern verwendet wird. Es werden 21 Landmarkpunkte auf die Gelenke und Fingerkuppen gezeichnet. Diese Punkte erlauben eine präzise Analyse der Handbewegungen und anhand der Landmarkkoordinaten kann eine Handmaske erstellt werden, um zum Beispiel Finger zuverlässig zu erkennen.

## Medien- und LED-Display-Technik

## Git, Versionsverwaltung und Entwicklungsumgebung

Das GitHub-Projekt wurde ursprünglich zur Dokumentation und Aufgabenverwaltung erstellt. Nach einiger Zeit wurde die Aufgabenverwaltung jedoch vernachlässigt, sodass das Repository schließlich ausschließlich zur Dokumentation sowie zur Archivierung veralteter Codes und Prototypenzeichnungen genutzt wurde. Im weiteren Verlauf wurde ein Rework des Main-Branches durchgeführt. Dabei wurden insbesondere die Übersichtlichkeit und die Struktur grundlegend überarbeitet. Seitdem fungiert ein neuer Branch mit der Bezeichnung „main-branch-rework“ als Hauptbranch. Dieser enthält ein neu strukturiertes und übersichtliches Archiv für veraltete Softwarecodes, Simulationen und Dokumentationen sowie einen Setup-Guide, der beschreibt, wie das Projekt eingerichtet werden kann, um es zu reproduzieren.

# Analyse und Anforderungen

## Ausgangssituation und Ideenfindung Black Mirror

Die Idee hinter dem Projekt Black Mirror entstand aus einem Video auf Social Media, in welchem ein Spiegel aus vielen mechanischen Sieben-Segmentanzeigen das Spiegelbild der Person darstellte. Dadurch das die mechanischen Sieben Segment Anzeigen langsam und ungenau die Person spiegelten, entstand die Idee die Person auf einer großen LED-Matrix zu spiegeln.

## Funktionale Anforderungen

Das System ist aufgefordert eine Person zuverlässig zu erkennen und vom Hintergrund klar trennen. Daraufhin soll eine Silhouette erstellt werden, welche die Hände und Finger präzise erfasst, um Bewegungen klar darzustellen.

## Use Cases und Szenarien

Ein typisches Szenario besteht darin, dass sich die Person vor dem Spiegel stellt und sie auf den Led-Matrizen gespiegelt wird. Die Person soll möglichst präzise angezeigt werden, selbst wenn die Person schnellere Bewegungen ausführt mit den Händen oder mit dem ganzen Körper. Verlässt die Person den Aufnahmebereich der Kamera sollten die Led-Matrizen nicht mehr leuchten.

## Systemgrenzen und Annahmen

Der Black Mirror ist für eine stationäre Kamera mit einem definierten Erfassungsbereich ausgelegt. Änderungen der Lichtverhältnisse oder Spiegelungen im Hintergrund könnend dazu führen das die Erkennungsqualität oder Hintergrundtrennung suboptimal verläuft. Aufgrund der begrenzten Auflösung der Led-Matrix ist nur eine abstrahierte Darstellung möglich.

# Evaluierte Lösungsansätze

## Personenerfassung

### Bewegungs -und Kantenerkennung

Bei dieser Lösungsmethode wird die Person klassische Bildverarbeitungsoperationen erkannt. Hierbei wird die Person primär mit Bewegungserkennung erkannt. Hierbei wird anfänglich ein Hintergrundmodell mithilfe dem KNN erstellt. Zusätzlich werden Kantenerkennungs -und morphologische Verfahren, für die Stabilisierung der Silhouette und Reduzierung von Störungen.

### BodyPix KI-Segmentierung

Im Gegensatz zum Finalcode des Black Mirrors, wird in dieser Lösungsvariante das KI Modell BodyPix verwendet. Das BodyPix-Modell trennt die Person vom Hintergrund, indem es ein neuronales Netzwerk einsetzt. BodyPix erstellt eine Wahrscheinlichkeitsmaske. Aus dieser wird dann eine binäre Silhouette erstellt. Diese Methode benötigt mehr Rechenleistung.

### ASCII-Mirror

Eine weitere Methode stellt die Person, erkannt durch Bewegungs- und Kantenerkennung, auf einer ASCII Oberfläche dar. Die Silhouette wird als Matrix von Zeichen z.B. „0“ oder „1“ dargestellt. Diese Darstellungsform zeigt, wie sich komplexe Bildinformationen auf einfache symbolische Matrizen reduzieren lassen.

## Led-Signal

### Mehr SPIs

Für diese Lösungsmethode werden die Signale Clk, MOSI und CS von verschiedenen SPI-Schnittstellen vom Raspberry Pi 5 verwendet. Da drei Reihen der LED-Matrix mit seriell geschickten Signalen grenzwertig funktioniert, entstand die Idee drei SPI-Schnittstellen zu verwenden. Die erste drei Reihen werden mit SPI 0 angesteuert, die nächsten drei mit SPI 1 und die restlichen drei mit SPI 2. Bei diesem Verfahren entstand das Problem, dass das Ansprechen der anderen SPIs nicht funktionierte. Dazu wird das Mapping für die Led-Anzeige dadurch wesentlich schwerer.

### Schmitt Trigger Verstärkerschaltung

Ein weiterer Lösungsansatz bestand in der Verwendung einer Verstärkerschaltung mit einem Schmitt Trigger. Ein Schmitt Trigger wird meistens für die Korrektur verrauschter Signale eingesetzt. Der Schmitt Trigger besitzt unterschiedliche Schaltschwellen für steigende/fallende Flanken, wodurch eine höhere Störsicherheit entsteht. Dadurch werden Signale stabilisiert. Für diesen Ansatz wurde eine Schaltung auf Multisim erstellt, welche anschließend simuliert wurde. Die Schmitt Trigger Verstärkerschaltung ist weniger komplex als die Finale Verstärkerschaltung, aber dadurch das die simulierten Schmitt Trigger pro Stück viel gekostet haben und dazu noch eine zu lange Transitzeit haben, wurde der Finale Lösungsansatz bevorzugt.

#### Schaltung

Die Widerstände parallel mit den Kondensatoren stellen eine ganze Reihe von Led-Matrizen dar. Ein Puls Generator stellt das Signal, dass aus dem Raspberry PI kommt, dar. Dieser wird mit einem Sinus gestört und durch die Reihe von Led-Matrizen durchgeschickt. Das gleiche Signal wandert weiter zum Schmitt Trigger, jedoch wird das Signal danach invertiert, weil der Schmitt Trigger das Signal selbst invertiert. Die Spannungsquelle links neben der Hauptschaltung versorgt den Schmitt Trigger.

#### Simulation

Durch die Simulation zeigt sich das Verhalten des Schmitt Triggers. Das Grüne Signal (PR2) zeigt das Verhalten des übertragenen Signals nach einer ganzen Reihe von Led Modulen. Dieses Signal sollte eigentlich ein Rechtecksignal sein, aber dadurch das das Signal durch eine ganze Reihe Led Modulen durchgeht, wird es so gestört, dass es anschließend als Sinus dargestellt wird. Das Blaue Signal (PR4) zeigt das übertragene Signal, nachdem dieser durch den Schmitt Trigger geschickt wird. Die Simulation zeigt die erfolgreiche Korrektur des gestörten Signals.

## Finaler Algorithmus

Nach der Erprobung verschiedener Lösungsmethoden wurde für die Personenerfassung eine KI basierte Segmentierung namens Mediapipe. Mediapipe bietet die Modelle Selfie Segmentation und Handtracking an, welche für den Finalen Code verwendet wurden. Die Lösungsmethoden wie reine Bewegungserkennung und ASCII basierte Darstellung wurden verworfen, da diese entweder eine zu geringe Stabilität oder eine totale Abstraktion der Person aufwiesen.

Im Bereich der Led-Ansteuerung erwies sich, dass die serielle Übertragung des Signals bei einer bestimmten Menge von Led Modulen invalide Darstellungen auf der Led-Matrix zeigte. Die verschiedenen Ansätze, sowie die Verwendung verschiedener SPI-Schnittstellen oder einer Schmitt Trigger Verstärkerschaltung, wurden getestet bzw. simuliert. Es stellte sich heraus, dass eine Kombination aus Signalverstärkung und paralleler Einspeisung der Spannung, die geeignete Lösung für dieses Projekt war.

Die finale basiert also auf einer Kombination aus einer KI-gestützter Bildverarbeitung und einer hardware-basierten optimierten Signalübertragung.

# Verwendete Technologien

## Programmiersprache und Bibliotheken (Python, OpenCV, NumPy)

Für Personenerfassung und die Led-Ansteuerung wurde hauptsächlich nur die Programmiersprache Python verwendet. Python ist besonders gut für Anwendungen im Themen Bereich der Bildverarbeitung und Künstlicher Intelligenz, da es eine Menge spezialisierten Bibliotheken (packages) zur Verfügung stehen.

Für die Kamerasteuerung und Kamerabildverarbeitung wurde die Bibliothek OpenCV verwendet. OpenCv ist eine Bibliothek bekannt für ihre umfangreiche Funktion für Bildverarbeitung, Kameraansteuerung und Filteroptionen.

Da Bilddaten intern als Pixelmatrizen gespeichert werden, ermöglicht die Bibliothek NumPY schnelle mathematische Operationen, um die Bilddaten effizient als Matrizen zu verarbeiten.

## MediaPipe Selfie Segmentation und Hands

Der Großteil der Personenerfassung besteht aus der KI-basierten Personen und Händeerkennung. Für diese Operationen wurde die Bibliothek Mediapipe eingesetzt, welche ein vortrainiertes Modell zu Verfügung stellt.

Selfie Segmentation ist eines dieser Modelle und wird verwendet, um die Person vom Hintergrund zu trennen. Mediapipe analysiert das Bild und erstellt eine Wahrscheinlichkeitsmaske, die angibt, welche Pixel zur Person gehört und welche zum Hintergrund.

Da Selfie Segmentation für Ganz bzw. Oberkörper trainiert wurde, tut sich die KI schwer Finger und Hände präzise zu erkennen. Deshalb wird das Modell Mediapipe Hands verwendet. Dabei werden 21 sogenannten Landmarkpunkte pro Hand bestimmt. Diese Landmarkpunkte beschreiben die Position der Finger und Gelenke.

## Bildverarbeitungs- und Filterverfahren

Damit die KI erzeugte Segmentierungsmaske verbessert wird, werden zusätzlich Verfahren für Bildverarbeitung eingesetzt. Zu diesen Verfahren gehören morphologische Operationen wie Dilate und Erode, welche Störungen und kleine Löcher korrigieren. Außerdem werden Verfahren für die Glättung von Kanten und das Reduzieren von Rauschen verwendet. Ebenso wird eine zeitliche Glättung über mehrere Frames verwendet, um eine stabile Darstellung zu erzeugen.

## LED-Ansteuerung

Die Silhouette wird anschließend auf der Led-Matrix angezeigt. Die Kommunikation mit den Led Modulen erfolgt über die Serielle Schnittstelle (SPI), welche der Raspberry Pi über seine GPIO-Pins sendet. Die Silhouette wird auf die Auflösung der Led-Matrix skaliert und pixelweise an die Led Module übertragen.

## Entwicklungswerkzeuge

Es gibt eine Menge an Auswahlmöglichkeiten für die Entwicklung und Verwaltung des Projekts. Der Balck Mirror wurde hauptsächlich in Py Charm entwickelt. Zur Verwaltung, Organisation und Dokumentation wurde Git Hub verwendet. Git Hub ist genau für solche Projekte sehr nutzvoll, da Änderungen am Code nachvollgezogen werden können und verschiedene Stände in der Entwicklung verwaltet werden können.

# Systemkonzept und Architektur

## Gesamtüberblick des Systems

Nachdem Einschalten des Black Mirrors erfolgen diese Prozesse, um am Ende ein abstrahiertes Spiegelbild der Person auf der LED-Matrix zu sehen. Die Bilddaten der Kamera werden an den Raspberry Pi weiter versendet. Das Bild wird dann verarbeitet und für die Led-Matrix vorbereitet.

## Hardwarearchitektur

### Kameramodul

Das Pi Camera Modul 3 Wide NoIR ist ein wichtiger Bestandpunkt des Black Mirrors. Das Modul ist zuständig für Aufnahme der Person in Echtzeit. Das Modul ist klein, weshalb auch ein spezielles Case dafür entwickelt werden musste. Wir haben dieses Kamera Modul ausgewählt, da dieses Modul größere Winkel aufnehmen kann und durch den NoIR-Filter werden die Personen in einem Lila-Ton aufgezeichnet.

### Raspberry Pi

Das Herz des Projekts ist der Raspberry Pi 5. Es verbindet die restlichen Module miteinander und die ganze Software läuft über ihn. Er steuert die Led-Matrizen mit einem kleinen Schieberegister. Er beinhaltet die Software für die Personenerkennung und die Darstellung auf den Led-Matrizen. Wir haben uns für den Raspberry entschieden, da dieser genug Rechenleistung aufweist, damit die Ansteuerung und Personenerfassung gleichzeitig erfolgen können.

### LED-Matrix

Die LEDs zeigen das abstrahierte Spiegelbild der Person dar. Es werden LED-Matrizen verwendet die jeweils auf einer Platine, auf welcher 4 LED-Matrizen miteinander verbunden werden. Es werden insgesamt 36 dieser Module verwendet, d.h. es sind insgesamt 144 LED-Matrizen. Die LED-Matrizen sind blaufarbig. Ein Modul ist 12,8 cm hoch und 3,2 cm breit. Die LED-Matrix ist 53,6 cm hoch und 29,5 cm breit. Sie werden über die GPIO Pins des Raspberry angesteuert. Der Raspberry Pi schickt ein Clock Signal, Data In und ein Chip Select durch die ganze LED-Matrix.

### Case

Für das Case wurden zum Großteil Holzplatten verwendet. Das Case besteht aus drei Teilen: Der Rahmen, LED-Platte, Back Plate. Für den Rahmen wurden 600x200x18 mm große Holzplatten gekauft. Diese wurden …. Für die LED-Platte

### Weiter Komponente

Unter anderem wurde ein kleines durchsichtiges Case für den Raspberry Pi gekauft. Dieser hat zusätzlich einen Lüfter. Dazu wurden am Raspberry Kühlrippen an einigen Flächen geklebt. Das Netzteil für den Raspberry mit 5V und 5A, welches der Raspberry auch benötigt, und um den Raspberry an einem Monitor anzuschließen, musste ein HDMI-Mini auf HDMI-Kabel gekauft werden. Ebenso wurde ein USB-Stick für den Raspberry gekauft, damit das Betriebssystem für den Pi darauf gespeichert werden kann. Da Das Kameramodul einen 22-Pin Anschluss hat und der Raspberry Pi 5 nur 15-Pin Anschlüsse hat, musste ein spezielles Kabel der die Anschlüsse von 22 Pins auf 15 Pins verringert, ebenfalls gekauft werden.

## Softwarearchitektur

### Personenerfassung

Sobald der Prozess der Personenerfassung startet, wird die Kamera aktiviert und erfasst ein Bild. Dieses wird an die Hintergrundsegmentierung sowie an MediaPipe Selfie Segmentation und das Hand-Tracking übergeben, um die Person im Bild zu erkennen.

Nach einer RGB-Umwandlung und Filterkorrektur wird eine Silhouetten Maske erzeugt. Das Ergebnis wird anschließend auf die Auflösung der LED-Matrix skaliert und an die LED-Ansteuerung weitergegeben.

### Initialisierung

### Kalibrierung

### Erfassung und Nachverarbeitung

### LED-Ansteuerung

# Personenerfassung Implementierung

## Erster Versuch

Die Idee für die Personenerkennung war anfänglich nur auf Bewegung und Kantenerkennung zu achten und am Anfang des Codes wurde ein KNNBackground Subtractor verwendet, der dann die Unterscheidung zwischen Person und Hintergrund machen soll. Dazu wurden Algorithmen wie Erode und Dilate oder Morphologie verwendet, um das Bild dann auf schwarz-weiß zu bekommen. Das haben wir für den Black Mirror nicht verwendet, da wir gegen Ende gemerkt haben, dass durch die Algorithmen viel Rauschen oder falsche Kantenerkennung, nicht komplettes Ausfüllen der Person und Bewegungserkennung passierten. Im Endeffekt gab es die Möglichkeit den Code mit einer genauen Personenerkennung und eine volle Füllung zu machen, jedoch mit viel Rauschen, Delay und einem ordentlichen Geist Effekt haben.

## Finaler Code

## Kamerainitialisierung und Vorverarbeitung

## Kalibrierung

## Hand und Personenerfassung

## Nachverarbeitung der Maske (Morphologie, Konturen, Glättung)

## Mapping auf die LED-Matrix

# Elektronische Umsetzung der Led-Matrix

## Verbindungsplatine

Die Verbindung zwischen den Led Modulen erfolgt durch sogenannte Zwischenplatinen/Verbindungsplatinen. Diese ersetzt die ursprünglichen U-förmige Pin Header, da die Zwischenplatinen ermöglichen eine deutlich stabilere Verbindung zwischen den Modulen. Die Bauform der Platine wurde so entworfen, dass die Led-Module enger zueinander positioniert, wodurch ein flüssiges Gesamtbild entsteht. Zusätzlich verbessert die feste Lötverbindung die Kontaktqualität und reduziert mögliche Kontaktprobleme

### Layout

### Platine

## Verstärkerplatine

Die fünf Signale, welche an jedem Led Modul serielle geschickt werden, müssen möglichst rauschfrei nach jedem Modul aussehen. Das Clk Signal vom Raspberry Pi soll gleich aussehen wie das Clk Signal nach dem vierten Led-Modul. Jedoch ändert sich das Clk sowie das Data In Signal schon nach dem vierten Modul und wird unerkennbar zum Anfangssignale.

Das folgende Bild beschreibt das Clk Signal nach dem vierten Led Modul. Im Bild erkennt man wie das eigentliche Clk Signal (Bild links) nach der vierten Reihe sich schon in einem Sinus verwandelt hat. Das ist schlecht für die Led Module, da beispielsweise das fünfte Led Modul ein verwaschenes Rechtecksignal. Dadurch dass die

### OPA354AIDBVT

Für die Signalaufbereitung für die Led-Matrix wurde ein Operationsverstärker (OPA354AIDBVT) ausgewählt. Ein OPV ist ein analoges Bauteil, welches die Spannungsdifferenz zwischen zwei Eingängen verstärkt. Ein OPV wird häufig in der Form einer Schaltung als Stabilisierung von Signalen oder Pegelverluste auszugleichen.

Der OPA354 wurde gewählt, da dieser besonders für Anwendungen mit hoher Bandbreite und schnellen Signalflanken geeignet ist. So ein OPV ist sehr wichtig bei serieller Ansteuerung von Led-Matrizen, da ein Signal sowie Clk auch nach mehreren Led Modulen die gleiche Form behalten.

Eigenschaften OPA354:

- Versorgungsspannung: 2,5V bis 5,5V

- Gain-Bandwidth-Product: ca .100 MHz

- Slew Rate: ca. 150 V/µs

- Rail-to-Rail Ausgang

- Geringe Offsetspannung

Durch die hohe Slew-Rate kann der OPV schnelle Signaländerung sauber übertragen. Dadurch das der OPV eine große Bandbreite hat,

### Schaltung auf Multisim

Ziel dieser Schaltung ist es das übertragene Signal zu verstärken und die Signalform möglichst unverändert zu übertragen. Bei vielen Led-Matrizen oder langen Leitungen treten parasitäre Kapazitäten auf, welche das Signal verzerren.

Der OPV wird als nicht-invertierender Verstärker beschalten. Die Verstärkung wird durch das Verhältnis des Widerstands R7 in der Rückkopplung zum Spannungsteiler, welches durch die die zwei Widerstände R1 und R5 erreicht werden. Der Kondensator C5 wirkt als Abblockkondensator, der hochfrequente Störungen unterdrückt, und dient zur Stabilisierung des Versorgungsspannung. Der Spannungsteiler wird für die Definition der High und Low Pegel eingesetzt. Das ist bei Rechtecksignale besonders wichtig, sodass das Signal symmetrisch um ein definiertes Mittel verarbeitet werden kann. Auf der Eingangsseite wurde ein RC-Netzwerk modelliert, welches die parasitären Eigenschaften einer Led-Reihe darstellen. Messpunkte PR1, PR2 und PR3 ermöglichen die Simulation vor und nach der Übertragung.

### Simulation der Verstärkerschaltung

Die Schaltung wurde durch die Transient-Simulation analysiert. Durch diese Analyse wurde die Wirksamkeit der Signal Korrektur untersucht. Das Diagramm zeigt drei Signalverläufe. Das Rote Signal SIGIN stellt ein Rechtecksignal, welches mit einem Sinus gestört wurde, dar. Das grüne Signal REIHE1 zeigt, wie sich das Eingangssignal durch das RC-Netzwerk verzerrt und deutlich verändert. Flankenveränderungen und Verzögerungen treten ins Besonderes da auf.

Das Ausgangssignal der OPV-Schaltung zeigt eine ideales Rechteck Signal. Das Signal weist höhere Stabilität Verzerrung und geringere Verzerrung auf. Die Simulation zeigt, dass bei der Ansteuerung langer Led-Ketten eine geeignete Schaltung zur Korrektur des Signals.

### Layout

### Platine

## Levelshifterplatine

Zur stabilen Signalübertragung zwischen dem Raspberry und der Led-Matrix wurde eine Levelshifterplatine eingesetzt. Dadurch, dass der Raspberry Pi mit einer Logikspannung von 3,3 V arbeitet, die Led-Matrix jedoch 5 V benötigt, ist eine Pegelanpassung durch den Level-Shifter erforderlich. Der Level-Shifter wandelt das Signal vom Raspberry auf eine geeignete Spannung für die Led-Matrix, sodass eine stabile Signalübertragung ermöglicht wird. Zusätzlich verbessert die Platine die Signalqualität, indem sie Signalverzerrungen durch lange Leitungen mindert.

### SN74AHCT125N

Als zentraler Baustein der Platine wurde der Bus-Buffer SN74AHCT125N verwendet. Dieser ermöglicht eine schnelle Pegelanpassung von 3,3 V auf 5 V. Der SN74AHCT125N eignet sich besonders für hohe Datenraten, wie bei der Ansteuerung von Led-Matrizen.

### Schaltung auf Multisim

Die simulierte Schaltung besteht aus ein 5V Versorgung, einem Pulsgenerator und ein Level-Shifter. Die Spannungsquelle V2 legt ein Spannungsniveau von 5 V des Ausgangsignals vom Level-Shifter fest. Der Pulsgenerator V1 erstellt das Eingangssignal. Dieser liefert ein Rechtecksignal von 0 V bis 3,3 V und stellt das Ausgangssignal vom Raspberry Pi dar. Dieses Signal wird an den Level-Shifter übertragen. Neben den Eingangs -und Ausgangssignal gibt es noch den OE-Pin (Output Enable). Dieser steuert, ob der Ausgang aktiv ist oder sich hochohmigen Zustand befindet. In der Schaltung ist der Ausgang dauerhaft auf aktiv. Am Ausgangspunkt SigOut wird das vom Baustein ausgegeben Signal gemessen. Da der Level-Shifter mit 5 V versorgt wird, änderst sich das Spannungsniveau von 3,3 V auf 5 V.

### Simulation

Zur Analyse der Schaltung wurde eine Transienten-Simulation durchgeführt. Hierbei wurde das Eingangssignal des Pulsgenerators mit dem Ausgangssignal des Level-Shifters verglichen. Das Signal Sigin erreicht, wie in der Darstellung zu sehen ist, eine Spannung von 3,3 V. Gleichzeitig ist zu erkennen, wie das Ausgangsignal SigOut eine deutlich höhere Spannung erreicht. Da in der verwendeten Schaltung kein identischs Modell des realen Bausteins verfügbar war, wurde ein änliches Modell verwendet. Dieses erzeugt im Gegensatz zum echten Baustein ein Spannungsniveau von 6 V. Das reale Verhalten des Level-Shifters erzeugt jedoch eine Spannung von 5 V. Trotzdem zeigt die Simulation die gewünschte Funktion: Das 3,3 V Eingangssignal wird durch den Level-Shifter auf ein höheres Ausgangssignal umgesetzt.

### Layout

### Platine

# Mechanischer Aufbau und Design

## Gehäusekonzept und Spiegelaufbau

## Montage von Kamera und LED-Matrix

## Kabelmanagement und Sicherheit

## Designüberlegungen

# Tests und Evaluierung

## Teststrategie und Testumgebung

## Funktionstests

## Performance-Messungen

## Auswertung der Testergebnisse

# Wirtschaftliche Betrachtung

## Kostenanalyse

|  | BESCHREIBUNG | MENGE | TEILENUMMER | HERSTELLER-TEILENUMMER | Website | STÜCKPREIS | Versand | GESAMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi 5 8 GB | 1 | Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi | Amazon | € 90,45 |  | € 90,45 |
| 2 | Twozoh Micro HDMI auf HDMI Kabel 1M | 1 | 1M | Twozoh | Amazon | € 9,89 |  | € 9,89 |
| 3 | Raspberry Pi 5 USB-C Netzteil | 1 | EB82182 | Raspberry Pi | Amazon | € 15,90 |  | € 15,90 |
| 4 | Miuzei Gehäuse für Raspberry Pi 5 | 1 | Boîtier pour Raspberry Pi 5 | Miuzei | Amazon | € 10,99 |  | € 10,99 |
| 5 | ZDE 2 Stück Kamera Kabel CSI FFC | 1 | ZDE 2PCS | ZDE | Amazon | € 7,99 |  | € 7,99 |
| 6 | Raspberry Pi Camera Modul 3 Wide NoIR | 1 | SC0875 | Raspberry Pi | Amazon | € 30,99 |  | € 30,99 |
| 7 | 1 Stück MAX7219 Dot Matrix Modul | 40 | -------------------------------- | --------------- | AliExpress | € 2,65 | € 47,24 | € 152,63 |
| 8 | 10 Stück 2,54mm/2mm u-Form einreihiger Stecker | 1 | RA DIP 2.54mm Pin Header | Yu Na Sheng | AliExpress | € 4,89 | € 4 | € 8,89 |
| 9 | Arceli 120 Stück 2,54 mm Gerade einreihige Stieftleisten | 1 | 00 454 | Arceli | Amazon | € 9,99 |  | € 9,99 |
| 10 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | 20 | 296-13033-1-ND | OPA354AIDBVT | DigiKey | € 1,769 |  | € 35,38 |
| 11 | RES 10K OHM 5% 1/4W AXIAL | 40 | CF14JT10K0CT-ND | CF14JT10K0 | DigiKey | € 0,0124 |  | € 0,50 |
| 12 | RES 47 OHM 10% 2W AXIAL | 20 | BC3362CT-ND | PR02FS0204709KR500 | DigiKey | € 0,239 |  | € 4,78 |
| 13 | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 14-PDIP | 3 | 296-4655-5-ND | SN74AHCT125N | DigiKey | € 0,69 |  | € 2,07 |
| 14 | SWITCH ROCKER SPST 10A 125V | 1 | EG5619-ND | RA1113112R | DigiKey | € 0,55 |  | € 0,55 |
| 15 | +5V2.4A;18AWG/150CM | 1 | 1866-NGE12E05-P1J-ND | NGE12E05-P1J | DigiKey | € 9,08 |  | € 9,08 |

| DigiKey MwSt. | € 10,47 |
| --- | --- |
| Gesamtpreis | € 400,55 |

Die Bestellung bei DigiKey hat zusätzlich noch eine Mehrwertsteuer von 10,47 Euro gekostet. Das Projekt kostet ins gesamt 400,55 Euro. Diese Kosten in dieser Höhe waren zu erwarten.

# Zusammenfassung und Ausblick

## Zusammenfassung der Ergebnisse

## Erfüllung der Zielsetzung

## Mögliche Erweiterungen

## Persönliche Reflexion

# Literaturverzeichnis

# Abbildungsverzeichnis

# Tabellenverzeichnis

# Anhang