# Implementierung des Black-Mirror-Systems mit kommentierten Codebeispielen

Diese Version des Implementierungskapitels ergänzt die bisherigen Code-Snippets gezielt um Kommentare. Dabei wurden sowohl Kommentare aus dem vorhandenen Quelltext übernommen als auch zusätzliche kurze Anmerkungen ergänzt, wenn sie für das Verständnis eines Abschnitts wichtig sind. Dadurch entsteht eine Form der Darstellung, die sich gut für eine Diplomarbeit eignet: Der Leser sieht den relevanten Code und versteht gleichzeitig direkt im Ausschnitt, welche Aufgabe einzelne Befehle übernehmen.

# Importe und Grundstruktur

Zu Beginn werden die Bibliotheken eingebunden, die das System für Bildverarbeitung, numerische Operationen, KI-Erkennung und Hardwareausgabe benötigt. Die Kommentare im Code helfen hier vor allem dabei, die Rolle der einzelnen Module knapp und direkt am Code zu erklären.

import cv2                        # OpenCV für Bildverarbeitung und mathematische Matrix-Operationen
import numpy as np                # NumPy für schnelle numerische Berechnungen von Arrays
import mediapipe as mp            # MediaPipe für ML-basierte Körper- und Handerkennung
import Software.LED_Matrix.ImagetoMatrix as ImagetoMatrix  # Eigenes Modul zur LED-Matrix-Ansteuerung

Gerade für die schriftliche Arbeit ist diese Form sinnvoll, weil damit bereits auf der ersten Ebene klar wird, welche Technologie für welchen Aufgabenbereich zuständig ist. Das verhindert, dass der Leser erst lange im Fließtext nach der Bedeutung der Importe suchen muss.

# Erkennung der verfügbaren Kamera

Die Anwendung soll sowohl auf einem Raspberry Pi als auch auf einem PC lauffähig sein. Deshalb wird bereits zu Beginn geprüft, ob die PiCamera2-Bibliothek vorhanden ist. Die Kommentare machen hier deutlich, dass es sich um eine automatische Hardwareanpassung handelt.

USE_PI = False
try:
    # Versuche die spezifische Raspberry Pi Kamera Bibliothek zu laden
    from picamera2 import Picamera2

    USE_PI = True
    print("PiCamera2 gefunden – benutze Raspberry-Kamera.")
except ImportError:
    # Fallback für die Entwicklung auf normalen Laptops oder PCs
    USE_PI = False
    print("PiCamera2 nicht gefunden – benutze cv2.VideoCapture.")

Solche Kommentare sind in einem Diplomarbeitsdokument besonders nützlich, weil sie die Entwurfsentscheidung direkt sichtbar machen. Es wird nicht nur gezeigt, dass eine Fallunterscheidung existiert, sondern auch warum diese notwendig ist.

# Kamerainitialisierung

Im nächsten Schritt wird die Kamera abhängig vom Zielsystem initialisiert. Die Kommentare erklären dabei vor allem die gewählte Auflösung und den Grund für die Verwendung eines einheitlichen Formats.

def init_camera():
    """ Initialisiert die Kamera je nach erkannter Hardware. """
    if USE_PI:
        picam2 = Picamera2()
        # Auflösung auf 640x480 festlegen: ausreichend für stabile Erkennung bei guter Performance
        config = picam2.create_preview_configuration(
            main={"format": "BGR888", "size": (640, 480)}
        )
        picam2.configure(config)
        picam2.start()
        return picam2
    else:
        # Standard OpenCV Methode für allgemeine Webcams
        cap = cv2.VideoCapture(0)
        cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
        cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
        return cap

Die zusätzliche Kommentierung zur Auflösung ist hier besonders wichtig, weil sie die Parameterwahl rechtfertigt. Für die Diplomarbeit sollte nicht nur stehen, welche Werte verwendet werden, sondern auch, warum genau diese Werte für das System geeignet sind.

# Initialisierung der KI-Modelle

Die Segmentierung und die Handerkennung bilden den Kern der KI-basierten Analyse. Die Kommentare im Code beschreiben die Bedeutung der wichtigsten Parameter bereits sehr gut und wurden deshalb in die Darstellung übernommen.

mp_selfie = mp.solutions.selfie_segmentation
# model_selection=1 verwendet das allgemeinere Modell für vollständige Personenerkennung
segmenter = mp_selfie.SelfieSegmentation(model_selection=1)

mp_hands = mp.solutions.hands
hands = mp_hands.Hands(
    static_image_mode=False,        # Videomodus: nutzt Tracking zwischen Frames
    max_num_hands=2,                # Begrenzung auf zwei Hände spart Rechenzeit
    min_detection_confidence=0.5,   # Schwellwert für die initiale Hand-Erkennung
    min_tracking_confidence=0.6     # Höherer Wert für stabileres Tracking
)

Gerade bei diesen Parametern sind Kommentare sehr wertvoll, weil sie den Zweck der Werte unmittelbar am Quelltext erläutern. So wird sofort sichtbar, dass die Zahlen nicht zufällig gewählt wurden, sondern direkt mit Genauigkeit, Stabilität und Performance zusammenhängen.

# Hintergrundmodell und Kalibrierungsphase

Das KNN-Hintergrundmodell wird als zusätzliche klassische Methode initialisiert. In der Kalibrierungsphase lernt es den leeren Hintergrund. Hier wurden Kommentare sowohl aus deinem Stil übernommen als auch leicht ergänzt, damit die Bedeutung der Parameter im Code besser sichtbar wird.

fgbg = cv2.createBackgroundSubtractorKNN(
    history=150,               # Anzahl vergangener Frames für das Hintergrundmodell
    dist2Threshold=400,        # Empfindlichkeit gegenüber Abweichungen vom Hintergrund
    detectShadows=False        # Schatten werden nicht separat als Vordergrundklasse behandelt
)

calibration_frames = 100
print("Kalibrierung: Bitte den sichtbaren Bereich verlassen. Die Kamera lernt den Hintergrund.")

for i in range(calibration_frames):
    ret, frame = get_frame(cam)
    if not ret:
        break

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  # Graustufenbild für den Subtractor
    fgbg.apply(gray, learningRate=0.5)              # Hohe Lernrate für schnelles Einlernen des Hintergrunds

Die beiden Kommentare zu history und dist2Threshold sind fachlich wichtig, weil sie die Funktion dieser Parameter direkt in den Code integrieren. Das ist für Leser oft verständlicher als eine rein textuelle Erklärung in einem separaten Absatz.

# Bildaufhellung und Farbraumumwandlung

Vor allem während der Kalibrierung kann eine leichte Verbesserung von Helligkeit und Kontrast hilfreich sein. Auch hier macht eine Kommentarzeile im Code direkt sichtbar, was mit den Parametern geschieht.

alpha_bright = 1.3              # Kontrast um 30 Prozent erhöhen
beta_bright = 20                # Helligkeit um einen konstanten Wert anheben
frame_enh = cv2.convertScaleAbs(frame, alpha=alpha_bright, beta=beta_bright)

rgb = cv2.cvtColor(frame_enh, cv2.COLOR_BGR2RGB)  # MediaPipe erwartet RGB statt BGR

Solche kurzen Kommentare direkt bei den Variablen sind in der Diplomarbeit ideal, weil sie Zahlenwerte ohne Umweg interpretieren. Der Leser muss also nicht separat nachsehen, ob ein Wert Helligkeit, Kontrast oder ein anderes Verhalten beeinflusst.

# Personensegmentierung und Binarisierung

Die Personensegmentierung erzeugt zunächst eine Wahrscheinlichkeitsmaske. Erst durch den Threshold wird daraus eine verwendbare Binärmaske. Die Kommentare im Code sollen vor allem erklären, was der Schwellwert bedeutet und warum die Multiplikation mit 255 erfolgt.

rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
res = segmenter.process(rgb)

# Ab 40 Prozent Wahrscheinlichkeit wird ein Pixel als Teil der Person gewertet
ki_mask = (res.segmentation_mask > 0.4).astype(np.uint8) * 255  # Binärmaske mit Werten 0 oder 255

Dieser kommentierte Codeausschnitt ist besonders geeignet für die Diplomarbeit, weil er den Übergang von einer probabilistischen KI-Ausgabe zu einer klassischen Bildmaske direkt zeigt. Genau dieser Schritt ist für das Verständnis des weiteren Verarbeitungsablaufs zentral.

# Handerkennung und Umrechnung der Landmarken

Die Handerkennung liefert Landmarken im normierten Bereich von 0 bis 1. Für das Zeichnen im Bild müssen diese Werte in echte Pixelkoordinaten umgerechnet werden. Mit Kommentaren kann dieser scheinbar einfache, aber technisch entscheidende Schritt sehr kompakt erklärt werden.

hand_res = hands.process(rgb)      # Zweiter KI-Schritt: nur auf Hände spezialisiert
hand_mask = np.zeros_like(ki_mask) # Leere Maske für die spätere Hand-Silhouette

if hand_res.multi_hand_landmarks:
    h, w, _ = frame.shape
    for handLms in hand_res.multi_hand_landmarks:
        hand_points = []
        for lm in handLms.landmark:
            cx = int(lm.x * w)     # x von normiertem Wert in Pixel umrechnen
            cy = int(lm.y * h)     # y von normiertem Wert in Pixel umrechnen
            hand_points.append([cx, cy])

Die Kommentare an den Koordinaten helfen besonders gut, weil dadurch sofort klar wird, wie aus den Modellkoordinaten eine konkrete Bildposition entsteht. Für viele Leser ist genau dieser Übergang sonst nicht auf den ersten Blick ersichtlich.

# Aufbau der Handfläche

Da MediaPipe nur ein Handskelett liefert, muss die eigentliche Handform künstlich rekonstruiert werden. Die Kommentare im Code sollen an dieser Stelle deutlich machen, dass dieser Schritt vor allem dazu dient, Löcher in der Handmitte zu vermeiden.

# Handfläche als geschlossenes Polygon aufbauen
palm_indices = [0, 1, 5, 9, 13, 17]  # Landmarken der inneren Handfläche
palm_pts = np.array([hand_points[i] for i in palm_indices], dtype=np.int32)
cv2.fillPoly(hand_mask, [palm_pts], 255)  # Handfläche vollständig weiß füllen

Gerade bei dieser Stelle erhöhen Kommentare den Nutzen des Codeausschnitts deutlich. Ohne Kommentar wäre nur zu sehen, dass einige Landmarken ausgewählt werden; mit Kommentar wird die geometrische Bedeutung dieser Auswahl sofort verständlich.

# Finger, Verbindungen und Gelenke

Nach der Handfläche werden die Fingersegmente ergänzt. Zusätzlich werden die Gelenkpunkte mit Kreisen übermalt, um Lücken und eckige Übergänge zu vermeiden. Die Kommentare im Code erklären dabei vor allem die Funktion der Liniendicke.

finger_thickness = 18  # Dicke Linien, damit Finger nach dem Downscaling sichtbar bleiben
for connection in connections:
    pt1 = tuple(hand_points[connection[0]])
    pt2 = tuple(hand_points[connection[1]])
    cv2.line(hand_mask, pt1, pt2, 255, thickness=finger_thickness)

for point in hand_points:
    cv2.circle(hand_mask, tuple(point), finger_thickness // 2, 255, -1)  # Kreise glätten die Gelenke

Auch hier ist die Kommentierung wichtig, weil die Zahl 18 ohne Erläuterung willkürlich wirken könnte. Mit Kommentar wird jedoch deutlich, dass die Linienbreite eine direkte Reaktion auf das spätere Downscaling zur Matrix darstellt.

# Morphologische Bearbeitung der Handmaske

Nach dem Zeichnen der Hand wird die Maske mit mehreren klassischen Filtern nachbearbeitet. Damit werden kleine Lücken geschlossen, Formen geglättet und die Handgröße wieder korrigiert. Dieser Abschnitt eignet sich besonders gut für kommentierte Code-Snippets.

kernel_medium = np.ones((5, 5), np.uint8)      # Mittlerer Kernel zum Schließen kleiner Lücken
hand_mask = cv2.dilate(hand_mask, kernel_medium, iterations=1)  # Vergrößert weiße Bereiche leicht

hand_mask = cv2.GaussianBlur(hand_mask, (9, 9), 0)              # Macht Kanten weicher und organischer
_, hand_mask = cv2.threshold(hand_mask, 120, 255, cv2.THRESH_BINARY)  # Wieder in Schwarz-Weiß umwandeln

kernel_small = np.ones((3, 3), np.uint8)        # Kleiner Kernel für minimale Rückkorrektur
hand_mask = cv2.erode(hand_mask, kernel_small, iterations=1)    # Schrumpft die Hand leicht auf realistischere Größe

Die Kommentare in diesem Bereich sind besonders wertvoll, weil mehrere Filter direkt hintereinander angewendet werden. Ohne Erläuterung wäre für den Leser nicht unmittelbar klar, warum auf ein Vergrößern ein Weichzeichnen und anschließend wieder ein leichtes Verkleinern folgt.

# Zeitliche Glättung der Hände

Damit Hände nicht flackern, wird die Handmaske über mehrere Frames hinweg geglättet. Hier eignen sich Kommentare besonders gut, um das Prinzip der Gewichtung direkt am Code nachvollziehbar zu machen.

alpha_hand = 0.35  # Anteil der alten Handmaske für zeitliche Stabilisierung

if prev_hand_mask is None:
    prev_hand_mask = hand_mask.copy()
else:
    hand_blended = cv2.addWeighted(
        prev_hand_mask, alpha_hand,     # Vorherige Maske wirkt mit 35 Prozent nach
        hand_mask, 1 - alpha_hand, 0    # Aktuelle Maske dominiert mit 65 Prozent
    )
    _, hand_blended = cv2.threshold(hand_blended, 140, 255, cv2.THRESH_BINARY)  # Wieder scharf binarisieren

Der Code zeigt damit nicht nur die Berechnung selbst, sondern auch die Idee dahinter: alte Informationen glätten das Ergebnis, neue Informationen halten die Darstellung trotzdem reaktionsfähig.

# Fusion der Masken

Anschließend werden die allgemeine Körpermaske und die Handmaske zusammengeführt. Auch ein sehr kurzer Kommentar reicht hier aus, um die Bedeutung der Operation klarzumachen.

ki_mask = cv2.bitwise_or(ki_mask, hand_mask)  # Pixel bleibt weiß, wenn Person oder Hand erkannt wurde

Bitwise-Operationen wirken auf viele Leser abstrakt. Ein knapper Kommentar macht daher sofort verständlich, dass hier zwei binäre Informationen zu einer gemeinsamen Maske verschmolzen werden.

# Bereinigung der Gesamtmaske

Auch auf der Gesamtmaske werden noch klassische Filter angewendet, um kleine Löcher und Störpixel zu beseitigen. Die Kommentare sollten hier die Wirkung des Closings möglichst direkt benennen.

kernel_denoise = np.ones((3, 3), np.uint8)  # Kleiner Kernel für sanfte Nachbearbeitung
ki_mask = cv2.morphologyEx(
    ki_mask,
    cv2.MORPH_CLOSE,                      # Schließt kleine schwarze Löcher innerhalb weißer Flächen
    kernel_denoise,
    iterations=1
)

Gerade bei Morphologie-Operationen helfen Kommentare enorm, da Namen wie MORPH_CLOSE für weniger geübte Leser nicht selbsterklärend sind. Im schriftlichen Bericht unterstützt das die Verständlichkeit deutlich.

# Konturen, Flächenfilter und finale Glättung

Vor der endgültigen Ausgabe wird die Silhouette noch einmal bereinigt, konturiert und zeitlich stabilisiert. In diesem Abschnitt sind Kommentare besonders sinnvoll, um Mindestflächen, Gewichte und Schwellwerte sofort einordnen zu können.

final_mask = cv2.bilateralFilter(ki_mask, 5, 50, 50)  # Rauschen reduzieren, Kanten möglichst erhalten
_, final_mask = cv2.threshold(final_mask, 140, 255, cv2.THRESH_BINARY)

contours, _ = cv2.findContours(final_mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
mask_filled = np.zeros_like(final_mask)

min_area = 200  # Sehr kleine Flächen gelten als Rauschen und werden verworfen
for contour in contours:
    if cv2.contourArea(contour) > min_area:
        cv2.drawContours(mask_filled, [contour], -1, 255, thickness=cv2.FILLED)  # Kontur vollständig füllen

alpha = 0.25  # Leichtere zeitliche Glättung für die gesamte Silhouette
blended = cv2.addWeighted(prev_mask, alpha, final_mask, 1 - alpha, 0)

Diese Stelle profitiert stark von Kommentaren, weil mehrere Konzepte nacheinander auftreten: Bilateral-Filter, Schwellwertbildung, Flächenfilterung und zeitliche Mittelung. Mit kurzen Kommentaren bleibt der Ausschnitt trotzdem übersichtlich.

# Ausgabe und Anpassung an die LED-Matrix

Zum Schluss wird die Silhouette für die LED-Matrix zugeschnitten und verkleinert. Hier sind Kommentare hilfreich, um Cropping, Seitenverhältnis und Interpolation direkt am Code zu erläutern.

h, w = out_full.shape[:2]
aspect = 32 / 48  # Seitenverhältnis der LED-Matrix

if w / h > aspect:
    crop_w = int(h * aspect)   # Bild ist zu breit -> Breite reduzieren
    crop_h = h
else:
    crop_w = w
    crop_h = int(w / aspect)   # Bild ist zu hoch -> Höhe reduzieren

cropped = cv2.getRectSubPix(out_full, (crop_w, crop_h), (w // 2, h // 2))  # Mittigen Ausschnitt extrahieren
out_small = cv2.resize(cropped, (32, 48), interpolation=cv2.INTER_AREA)     # Auf Matrixauflösung verkleinern
ImagetoMatrix.drawImage(out_small)                                           # Bild an LED-Matrix senden

Gerade dieser letzte Abschnitt ist für die Diplomarbeit wichtig, weil er die Brücke zwischen Bildanalyse und Hardwareausgabe schlägt. Mit Kommentaren wird klar, dass hier nicht einfach nur skaliert wird, sondern dass das Seitenverhältnis bewusst erhalten werden muss.

# Bewertung der kommentierten Darstellung

Für die Einbindung in die Diplomarbeit ist diese Art von kommentierten Code-Snippets sehr gut geeignet. Die wesentlichen Ausschnitte bleiben kompakt, während wichtige Entscheidungen direkt am Quelltext erklärt werden. Dadurch wird der Text verständlicher, ohne dass die Darstellung mit zu viel Rohcode überladen wird.

Sinnvoll ist es, im Hauptteil der Arbeit nur diese wichtigsten kommentierten Blöcke zu zeigen und die vollständige Programmlogik im Anhang abzulegen. So bleibt die Arbeit wissenschaftlich lesbar, während technisch interessierte Leser dennoch alle relevanten Implementierungsdetails nachvollziehen können.